# Внимание!!! В наборе могут быть элементы, отличающиеся по маркировке либо номиналам от указанных в списке, на плате или в схеме в допустимых пределах, не влияющих на работоспособность изделия.

# Список компонентов:

K-211-1 (60066)

КР1533ИР33 / DIP-20	 		1 шт.

- DM74ALS02N / DIP-14			1 шт.

- M27C512-12F1 / DIP-28			1 шт.

- 0805 0.1uF		 		1 упак.

- Конденсатор 10uF 25V		 	1 шт.

- 0805 0R			 		1 упак.

- 0805 1K			 		1 упак.

- 0805 2K7		 		1 упак.

- Светодиод 3mm красный		 	8 шт.

- Светодиод 3mm зеленый			1 шт.

- Кнопка тактовая		 		3 шт.

- Панелька DIP-14				1 шт.

- Панелька DIP-20				1 шт.

- Панелька DIP-28W			1 шт.

- ZIF-панелька 40 пин	 		1 шт.

- Гнездо USB-C				1 шт.

- Дампер (перемычка)			1 шт.

- Штыри в плату 2х6(2х3)			1(2)шт.

- OLED128X64 / 0.96"			1 шт.

- RP2040-Zero 				1шт.

- Движковый переключатель			1 шт.

- PCB 			 		1 шт.

Внимание! В наборе есть SMD компоненты, монтаж которых требует соответствующих навыков и оборудования.

Тестер процессора Z80 (PRO версия v2).

Использование:

- Установите Z80.

- Подключите 5 В.

- Возможно, понадобится нажать кнопку сброса. (100 нФ C в цепи сброса довольно малы).

- Если все 8 светодиодов мигают один раз - это ЦП NMOS.

- Если все 8 светодиодов мигают два раза - это ЦП CMOS.

- Бегущие огни светодиодов показывают, что CPU работает.

В данной версии тестера генератором выступает микроконтроллер RP2040-Zero (прошивка уже установлена в контроллер), текущая частота отображается на OLED экране. Кратность переключения частоты – 0.25 МГц. Из деталей в белом прямоугольнике необходимо установить только гребенку PLD 2x6 (или 2х3 две штуки). На гребенку установить джампер на крайние штыри справа (положение PR2040).

Резистор 0R установить как указано на фото1

Внимание! После сборки обязательно отмойте флюс.

Производитель оставляет за собой право на замену компонентов на аналогичные по характеристикам без изменения шелкографии на плате.

Принципиальная схема.